Приложение № 1

на поставку оборудования для модернизации системы видеонаблюдения по адресу набережная реки Мойки д. 120 литера А и видеокамеры по адресу набережная реки Мойки д. 124 литера А (дополнительно к существующим).

- Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор | Optimus ML- H22_v.2 | шт | 1 |
| 2 | IP- видеорегистратор | Optimus NVR-5362. Формат сжатия H 265/H 264, 2 диска | шт | 1 |
| 3 | Коммутатор | Optimus U1IC-16F/2G/1S, 16 портов до 100 Мбит/c RJ-45, PoE+2порта по 1000 Мбит/c RJ-45 | шт | 1 |
| 4 | Видеокамера | Optimus IP-S015.0 (2,8) MPC | шт | 6 |
| 5 | Видеокамера | Optimus IP-S015.0 (3,6) MPC | шт | 2 |
| 6 | Видеокамера | Optimus IP-S025.0 (2,8) MP_V.3 | шт | 1 |
| 7 | Видеокамера | Optimus IP-S015.0 (2,8-12)P_V.2 | шт | 1 |
| 8 | Кабель | FTR SE Eletec 4х2хAWG24, наружный, медь, 305 м/уп | уп | 2 |
| 9 | Труба гофрированная | 20 мм, «Строитель ПР» безгалогенная (HF), лёгкого типа с зондом ПНД, 100 м/уп | уп | 1 |
| 10 | Жёсткий диск | 6 ТБ WD Purple SurveiIIance (WD64PURZ) | шт | 1 |

- Основные условия исполнения Контракта

2.1. Срок поставки товара.

В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.

2.2. Место поставки товара.

- г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д. 120 литера А.

- г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д. 124 литера А.

В поставку включены доставка, погрузка и разгрузка Товара, перенос Товара до места, указанного Заказчиком, собственными силами и за свой счет.

Установлен запрет на поставку Товара третьими лицами. При поставке упакованного товара на внешней упаковке должны быть прикреплены документы, позволяющие идентифицировать номер/дату Контракта, предмет Контракта и самого Поставщика (требования установлены в соответствии с правилами обеспечения безопасности в учреждении).

Для осуществления допуска на территорию Заказчика Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара обязан предоставить Заказчику паспортные данные водителя, марку и госномер автомашины.

2.3.  Требование к товару:

Товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода и подтверждаться необходимыми действующими документами.

Поставляемый Товар должен быть работоспособным, должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

  - Дополнительные условия поставки:

Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику:

- полный комплект документов, подтверждающих факт поставки Товара: товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) и\или универсальный передаточный документ, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Товара;

- копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные подписью Поставщика и печатью Поставщика в случае их наличия (если наличие сертификатов необходимо);

- техническую документацию на Товар на русском языке (если такая документация предусмотрена для данного вида Товара).

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

2.5. Порядок оплаты:

Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней за товар, поставленный в полном объеме, после подписания сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры (при наличии), и/или универсального передаточного документа, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета. Авансирование не предусматривается.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.6. Гарантии качества:

Срок службы Товара должен составлять не менее 10 (Десяти) лет;

Гарантийный срок эксплуатации Товара– 12 (двенадцать) месяцев от даты приемки Товара, указанной в Товарной накладной или универсальном передаточном документе, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании. Поставщик гарантирует, что в отношении Товара отсутствуют требования третьих лиц.

2.7. Порядок приемки

Приемка Товара осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, оформляется документом о приемке (Товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком, или же Поставщику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

2.8. Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

2.9. Арбитраж:

В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.10. Прочие условия:

Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой.

Для осуществления допуска в помещения Заказчика не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара, предоставить Заказчику список персонала, который будет осуществлять поставку Товара.

Контактные данные Заказчика:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.124, литера А

Телефон, факс: (812) 244 00 00 (доб. 109)

E-mail: i.tsygankova@vniio.ru

Контактное лицо: Цыганкова Ирина Владимировна